GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

30/2006. (IX.25.) ÖK. RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I.25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-a (3) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörében a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Beépítésre nem szánt területeken – a kertes mezőgazdasági övezetek kivételével – vízellátás, szennyvízkezelés és csapadékvíz-elvezetés nélkül is engedélyezhető a kizárólag mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő raktárhelyiségeket (terménytárolót) tartalmazó építmények létesítése.”

2. §

A R. 8. §-a (3) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Beépítésre nem szánt területeken – a kertes mezőgazdasági övezetek kivételével – a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és csapadékvíz-elvezetés szempontjából hiányos közművesítettség mellett is engedélyezhető az olyan építés, amikor…”.

3. §

A R. 8. §-a (4) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kertes mezőgazdasági övezetben a közüzemi ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés- és tisztítás és csapadékvíz-elvezetés szempontjából hiányos közművesítettség is elfogadható, ha…”.

4. §

A R. 33. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Meglévő épületek tetőtere egy szinten beépíthető akkor is, ha azt az SZT-n jelölt szintszám, vagy a szintterületi mutató nem teszi lehetővé, feltéve, ha a Tervtanács az utcaképi illeszkedést támogatja. A tetőtérben a beépítés legfeljebb egyszintet eredményezhet. Tervtanácsi egyeztetés nem szükséges, ha a beépítésnél tetősíkba helyezett ablakokat használnak.”

5. §

A R. 37. §-ának (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

„n) nem zavaró hatású kézműipari épület”

6. §

A R. 42. §-ának (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„f) 2500 m2-nél nem nagyobb árusítóterű kiskereskedelmi épület, raktár”

7. §

A A R. 103. §-ának 01140 számú övezeti szabályozása helyébe a következő szabályozás lép:

| Övezet sorszáma | Előírás |
| --- | --- |
| 01140 | A Hédervári út 33/a számú épület körül úszótelek, vagy legalább 500 m2 alapterületű telek is alakítható. A Hédervári út 33/a sz. 10617 hrsz ingatlanon a meglévő épülethez a beépítés mindkét oldalon zártsorúan is csatlakoztatható, északi oldalon a Hédervári útról induló egyetemi bekötőútig, amennyiben a szomszéd épület oldalhatáron álló homlokzata a hozzáépítést lehetővé teszi. |

8. §

A R. 103. §-a a következő rendelkezéssekkel egészül ki:

| Övezet sorszáma | Előírás |
| --- | --- |
| 00354 | A 2855/4 hrsz ingatlan megközelítését a 2855/7 hrsz-ú ingatlanon keresztül biztosítani kell a 83. sz. főút - Győrújbaráti út körforgalmú csomópont, illetve az abból nyíló 5. ág kiépítéséig. |
| 00316 | Kereskedelmi funkciójú beépítés feltétele a 81. sz. főút (Fehérvári út)- Mészáros Lőrinc úti körforgalmú csomópont kiépítése. |
| 04509 | A telekterület 10% -ánál nagyobb mértékben csak megfelelő mélységű és részletességű (Pl. közlekedési terhelési) hatásvizsgálattal megalapozott Településrendezési Szerződés szerint építhető be a telek. |
| 04505-04507 | A lakások gépkocsi tárolói a csatlakozó (SZT szerinti) magánút területén is elhelyezhetők. |

9.§

A Közgyűlés jóváhagyja a Szabályozási Terv SZTM 1.-15. számú tervek szerinti javításait, pontosításait.

10. §

E rendelet 2006. október 1-jén lép hatályba.

Balogh József 	   dr. Kovács Lajos

polgármester                                                                jegyző

A rendeletet kapják:

1.) Megyei Közigazgatási Hivatal

2.) Közigazgatási Iroda – Ügyfélszolgálat

3.) Városi Könyvtár

4.) Városi Levéltár

5.) Önkormányzati Iroda – nyilvántartásra 3 pl.

6.) Főépítészi Iroda